# PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA

# U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

| Tvrtka: | TEHMA d.o.o. |
| --- | --- |
| Oznaka dokumenta: | PLAN-IIZS-03 |
| Verzija: | v1.1 |
| Datum: | 25.09.2026. |
| Odobrio: | Direktor |

# SVRHA I CILJ

## Ovim Planom pripravnosti i odgovora u izvanrednim situacijama (PLAN-IIZS-03) definira se način postupanja TEHMA d.o.o. u slučaju događaja koji mogu ugroziti:

- život i zdravlje ljudi,

- imovinu,

- okoliš (tlo, more, vode, zrak),

- sukladnost s ugovornim i zakonskim zahtjevima.

## Cilj je osigurati brzu, koordiniranu i učinkovitu reakciju kako bi se:

- spriječile ili smanjile posljedice izvanrednog događaja,

- zaštitili radnici i treće osobe,

- spriječilo onečišćenje okoliša,

- osigurala sljedivost događaja i poduzete radnje.

## Plan je dio integriranog sustava upravljanja (IMS) i provodi se sukladno proceduri PROC-IMS-09 Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama. Plan se revidira najmanje jednom godišnje ili nakon svake izvanredne situacije.

## Za svako gradilište izrađuje se lokacijski dodatak plana PLAN-IIZS-L, koji sadrži specifične rizike, plan evakuacije i lokacije opreme. U lokacijskom dodatku određuje se i označava mjesto opreme za intervenciju na gradilištu (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere). Ta je dopuna poboljšanje utvrđeno na vježbi 14.09.2026. (ZAP-VJ-01), s rokom provedbe 31.10.2026. (PROG-PB).

# PODRUČJE PRIMJENE

## Plan se primjenjuje na:

- sjedište TEHMA d.o.o. (Ulica Grgura Budislavića 105A, Zadar),

- sva aktivna gradilišta i infrastrukturne projekte na kojima TEHMA nastupa kao izvođač ili podizvođač.

## Obuhvaća sljedeće vrste izvanrednih događaja (nije limitativno):

- požar,

- ozljede na radu s težim posljedicama,

- izlijevanje goriva, ulja ili drugih opasnih tvari,

- onečišćenje mora ili tla,

- veće prometne nezgode vozila/strojeva na gradilištu,

- rušenje, urušavanje iskopa ili konstrukcije,

- ekstremne vremenske uvjete (jaka bura, oluja, poplava),

- nestanak električne energije ili ključnih usluga koji mogu dovesti do nesigurnih stanja.

# REFERENCE

- PROC-IMS-09 Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama

- PROC-IMS-05 Planiranje i izvođenje radova (PKI)

- PROC-IMS-02 Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama

- PROC-M1 Upravina ocjena

- FRM-IMS-19 Zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja

- FRM-IMS-01 Lista prisutnosti

- FRM-IMS-03 Prijava nesukladnosti

- PROG-PB Program poboljšanja IMS-a

- PLAN-IIZS-L Lokacijski dodatak plana (po gradilištu)

- RZZ - Registar zakonskih zahtjeva (zaštita okoliša, ZNR, požar)

- Planovi zaštite na radu i zaštite od požara (gdje su primjenjivi)

- Ugovori s ovlaštenim tvrtkama (Čistoća, sanacija izlijevanja itd.).

# ULOGE I ODGOVORNOSTI

## Direktor: odobrava PLAN-IIZS-03 i osigurava resurse za provedbu, odobrava veće korektivne mjere nakon izvanrednog događaja.

## MR (Predstavnik uprave za IMS): održava ovaj Plan i osigurava njegovu usklađenost s normama i propisima, koordinira evidenciju izvanrednih događaja i izvještavanje (NC/KR, REG-NC-KR), sudjeluje u analizi uzroka i planiranju poboljšanja.

## HSE referent (Krešimir Peša, dipl. ing.): koordinira provedbu Plana na gradilištima, definira specifične mjere za pojedina gradilišta (npr. bližina mora, tankiranja goriva), provodi i dokumentira vježbe pripravnosti prema godišnjem planu vježbi, izrađuje i održava lokacijske dodatke PLAN-IIZS-L.

## Voditelji gradilišta: upoznaju radnike s Planom (PLAN-IIZS-03), lokacijskim dodatkom PLAN-IIZS-L i specifičnim mjerama gradilišta, osiguravaju dostupnost opreme (PP aparati, apsorbensi, barijere, znakovi), vode zapise o događajima i vježbama, po potrebi zaustavljaju radove.

## Svi zaposlenici dužni su prijaviti svaku izvanrednu situaciju voditelju gradilišta ili HSE referentu, sudjeluju u evakuaciji, spašavanju i sanaciji sukladno uputama.

# IDENTIFICIRANE IZVANREDNE SITUACIJE I SCENARIJI

| ## Šifra scenarija | ## Opis izvanredne situacije | ## Lokacija / kontekst |
| --- | --- | --- |
| ## IIZS-01 | ## Požar u kontejneru na gradilištu | ## Sva gradilišta |
| ## IIZS-02 | ## Požar u skladištu materijala | ## Baza / skladište |
| ## IIZS-03 | ## Izlijevanje goriva pri tankiranju stroja | ## Gradilište, blizina tla ili mora |
| ## IIZS-04 | ## Onečišćenje mora (ispad materijala u more) | ## Pomorski/obalni radovi |
| ## IIZS-05 | ## Ozljeda radnika s potrebom hitne medicinske | ## Sva gradilišta |
| ## IIZS-06 | ## Urušavanje iskopa / klizište | ## Zemljani radovi |
| ## IIZS-07 | ## Jaka bura / oluja - prekid radova | ## Otvorena gradilišta, viši objekti |
| ## IIZS-08 | ## Prometna nezgoda stroja / kamiona na gradilištu | ## Gradilište i pristupne ceste |

## Za svaku situaciju u nastavku se definiraju:

- preventivne mjere,

- postupak u slučaju nastanka,

- oprema,

- kontakt osobe i službe.

# OPĆI POSTUPAK U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

- Uočavanje i alarmiranje

  - svaki radnik ili podizvođač koji uoči izvanredni događaj odmah obavještava voditelja gradilišta ili HSE referenta (radio, telefon, usmeno),

  - ako postoji opasnost po ljude, aktivirati 112 / hitne službe.

- Zaštita ljudi

  - zaustavljanje radova u zoni opasnosti,

  - udaljavanje ljudi na sigurno,

  - primjena osnovnih mjera prve pomoći (ako je potrebno).

- Ograničavanje i sanacija posljedica

  - upotreba opreme za gašenje požara, apsorbenata, barijera,

  - sprječavanje daljnjeg širenja izlijevanja ili urušavanja.

- Obavještavanje nadležnih službi i Uprave

  - po potrebi kontaktirati 112, vatrogasce, policiju,

  - obavijestiti Direktora i MR.

- Dokumentiranje

  - voditelj gradilišta ili HSE referent ispunjava zapisnik o događaju

  - pokreće se NC/KR postupak (PROC-IMS-02).

- Analiza i poboljšanje

  - MR + HSE + Voditelj gradilišta analiziraju uzroke,

  - definiraju korektivne i preventivne mjere,

  - po potrebi ažuriraju PKI, upute za rad, PLAN-IIZS-03, PLAN-IIZS-L i RZZ.

# SPECIFIČNI POSTUPCI PO SCENARIJIMA

## Požar na gradilištu (IIZS-01 / IIZS-02)

- Preventivne mjere:

  - zabrana pušenja osim na označenim mjestima,

  - redoslijed i način skladištenja zapaljivih materijala,

  - ispravni PP aparati na lako dostupnim lokacijama,

  - obuka radnika u rukovanju PP aparatima.

- Postupak u slučaju požara:

  - Aktivirati uzbunu (“POŽAR!”), zaustaviti radove.

  - Procijeniti može li se požar sigurno gasiti PP aparatom.

  - Ako ne, odmah pozvati 112 / vatrogasce.

  - Evakuirati ljude iz ugroženog područja.

  - Onemogućiti pristup neovlaštenim osobama.

  - Nakon sanacije, dokumentirati događaj + pokrenuti NC/KR.

## Izlijevanje goriva/ulja (IIZS-03)

- Preventivne mjere:

  - tankiranje strojeva na za to predviđenim mjestima,

  - prisutnost apsorbenata i barijera na gradilištu,

  - zabraniti tankiranje iznad vodotoka / odvodnih kanala.

- Postupak:

  - Zaustaviti izvor izlijevanja (zatvoriti ventil, ugasiti pumpu).

  - Postaviti apsorbente i barijere da se spriječi širenje.

  - Prikupiti onečišćeni materijal i predati ovlaštenom sakupljaču.

  - Dokumentirati događaj (slike, količine, lokacija).

  - Po potrebi obavijestiti nadležna tijela (inspekcija, vodoprivreda).

## Onečišćenje mora ili obale (IIZS-04)

## (primjenjuje se na radove u obalnoj zoni, marini, pristaništu, mulovima, lukobranima i sl.)

## Preventivne mjere

- Radove u blizini mora izvoditi uz postavljene plutajuće barijere gdje postoji rizik ispadanja materijala.

- Strojevi smiju raditi samo ako nemaju curenja ulja/goriva.

- Materijal (npr. šljunak, beton, oplata) skladištiti na način da se spriječi ispiranje oborinskom vodom.

- Zabranjeno je ispiranje betonskih ili drugih alata direktno u more.

- Osigurati apsorbirajuće briseve i maritimne barijere na lokaciji.

## Postupak u slučaju onečišćenja

  - Zaustaviti radove i udaljiti ljude iz opasnog područja.

  - Ograničiti širenje - postaviti plutajuće barijere i apsorbente.

  - Ako je u pitanju veće onečišćenje: odmah obavijestiti Lučku kapetaniju, 112 i nadzor.

  - Prikupiti onečišćeni materijal: mrežama, apsorbentima, lopaticama.

  - Onečišćeni materijal predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.

  - Dokumentirati događaj:

  - fotografije,

  - opis količine i mjesta,

  - zapisnik o intervenciji.

  - Pokrenuti NC/KR postupak.

## Prometna nezgoda stroja, kamiona ili radnika (IIZS-08)

## (unutar gradilišta ili na pristupnim cestama)

## Preventivne mjere

- Održavati sve strojeve i vozila, voditi evidencije servisa.

- Osigurati prometnu signalizaciju na gradilištu (ograničenje 10 km/h).

- Obavezna upotreba zaštitne opreme kod kretanja po gradilištu.

- Zasebni koridori za vozila i radnike.

- Upozorenja o kretanju teške mehanizacije.

## Postupak u slučaju nezgode

- Zaustaviti stroj i osigurati područje.

- Ako ima ozlijeđenih - pozvati 112.

- Spriječiti sekundarne nezgode (isključenje stroja, blokada pristupa).

- U slučaju istjecanja ulja/goriva - izvršiti postupak iz scenarija IIZS-03.

- Obavijestiti:

  - Voditelja gradilišta,

  - HSE referenta,

  - Direktora (ako je nezgoda ozbiljna).

- Dokumentirati:

  - slike,

  - opis,

  - svjedoci,

  - položaj stroja.

- Pokrenuti NC/KR postupak.

## Urušavanje iskopa, klizište ili nestabilnost terena (IIZS-06)

## (primjenjuje se na sve zemljane radove)

## Preventivne mjere

- Izvesti iskope prema projektu i geomehaničkim uvjetima.

- Osigurati kosine, oplate ili zaštitu od urušavanja.

- Zabraniti stajanje radnika unutar iskopa bez zaštite.

- Osigurati odvodnju oborinskih voda.

- Dnevno nadzirati stabilnost iskopa, posebno nakon kiše ili vibracija.

## Postupak u slučaju urušavanja

- Odmah evakuirati osoblje iz zone iskopa.

- Ako postoji mogućnost da je radnik zatrpan - hitno zvati 112 i započeti postupke spašavanja prema uputama službi.

- Osigurati područje od daljnjeg urušavanja.

- Zaustaviti radove i zabraniti pristup dok geomehaničar ne pregleda lokaciju.

- Dokumentirati:

  - mjesto urušavanja,

  - uvjeti terena,

  - fotografije,

  - projektne podatke.

- Pokrenuti NC/KR i ažurirati REG-RIZ (rizici zemljanih radova).

## Ekstremni vremenski uvjeti - jaka bura, oluja, visoke temperature (IIZS-07)

## Preventivne mjere

- Pratiti službena upozorenja DHMZ-a.

- Zaustaviti radove na visini kada brzina vjetra prelazi definiranu granicu.

- Osigurati materijal i opremu od odnošenja vjetrom.

- Zabraniti rad na otvorenom kod opasnosti od udara munje.

- Osigurati hlad i vodu radnicima pri visokim temperaturama.

## Postupak kod pojave ekstremnih uvjeta

- Zaustaviti rizične radove (visine, dizalice, kranovi, krovišta).

- Osigurati strojeve, kontejnere i materijal.

- Evakuirati ljude u sigurne prostore.

- Ponovno pregledati gradilište nakon prolaska nepogode prije nastavka radova.

- Dokumentirati:

  - vrijeme događaja,

  - poduzete mjere,

  - nastalu štetu (ako je bilo).

- Pokrenuti NC/KR ako je nastala materijalna šteta.

## Ozljeda radnika - teška ozljeda ili nesreća (IIZS-05)

## Preventivne mjere

- Obavezna zaštitna oprema (kaciga, reflektirajući prsluk, zaštitna obuća).

- Prije početka radova provodi se HSE indukcija za sve radnike i podizvođače.

- Opasne zone moraju biti jasno obilježene.

- Redovite interne inspekcije (FRM-IMS-02).

## Postupak u slučaju ozljede

- Odmah zvati 112 ako postoji ikakva sumnja na težinu ozljede.

- Primijeniti osnovne mjere prve pomoći.

- Osigurati mjesto nesreće.

- Prekinuti radove u zoni i udaljiti radnike.

- Obavijestiti:

  - Voditelja gradilišta,

  - HSE referenta,

  - Direktora.

- Dokumentirati:

  - okolnosti,

  - fotografije,

  - izjave svjedoka,

  - uvjeti rada.

- Provoditi NC/KR postupak.

## Nestanak električne energije ili kritičnih usluga

## Preventivne mjere

- Osigurati ispravnost privremenih elektroinstalacija.

- Kritične radove (pumpanje betona, dizalice) ne izvoditi bez stabilnog izvora napajanja.

- Osigurati agregat (ako projekt zahtijeva neprekidno napajanje).

## Postupak

- Zaustaviti radove koji ovise o energiji.

- Osigurati električne instalacije od slučajnog ponovnog uključenja.

- Procijeniti rizik ručnog uklanjanja materijala ili strojeva.

- Po potrebi osigurati alternativni izvor napajanja.

- Nastaviti radove tek kad je sigurnost potvrđena.

- Dokumentirati događaj.

## Rušenje konstrukcije ili opreme

## Preventivne mjere

- Redovito održavanje skela, oplata, podupiranja.

- Prihvat statičkih elemenata potvrđen nadzorom.

- Zabrana uklanjanja privremenih podupirača prije odobrenja.

## Postupak

- Odmah evakuirati sve radnike.

- Osigurati područje.

- Ako postoji rizik od daljnjeg rušenja - pozvati 112.

- Nadzor ili glavni projektant mora pregledati stanje prije nastavka.

- Fotografirati i dokumentirati.

- Pokrenuti NC/KR.

# GODIŠNJI PLAN VJEŽBI

## Spremnost za odgovor na izvanredne situacije provjerava se vježbama prema godišnjem planu vježbi (ISO 14001, t. 8.2). Pravila provedbe:

- najmanje jedna vježba godišnje;

- scenariji se izmjenjuju: jedne godine scenarij evakuacije (npr. požar, IIZS-01 ili IIZS-02), sljedeće godine okolišni scenarij (npr. IIZS-03 ili IIZS-04);

- nositelj provedbe i dokumentiranja vježbe je HSE referent (Krešimir Peša, dipl. ing.), uz sudjelovanje voditelja gradilišta na kojem se vježba provodi;

- svaka vježba zapisuje se na obrascu FRM-IMS-19 Zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja, uz listu prisutnosti FRM-IMS-01; zapisnici se označavaju ZAP-VJ-xx;

- zapisnik vježbe obvezan je ulazni podatak upravine ocjene (PROC-M1);

- poboljšanja i korektivne radnje utvrđene na vježbi upisuju se u Program poboljšanja IMS-a (PROG-PB) i prate do zatvaranja; odstupanja koja su nesukladnosti prijavljuju se na obrascu FRM-IMS-03;

- mjesto opreme za intervenciju na gradilištu označava se i upisuje u lokacijski dodatak plana (PLAN-IIZS-L) za to gradilište.

## Tablica godišnjeg plana vježbi ažurira se nakon svake provedene vježbe i pri godišnjoj reviziji ovog Plana:

| Godina | Vrsta scenarija | Scenarij | Lokacija | Rok / datum | Nositelj | Status i zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Okolišni | IIZS-03 Izlijevanje goriva pri tankiranju stroja | Gradilište DV Pčelica (rekonstrukcija dječjeg vrtića), Zadar | provedeno 14.09.2026. | HSE referent | Provedeno. Zapis ZAP-VJ-01 (FRM-IMS-19), ocjena: uspješna s primjedbama. Poboljšanja u PROG-PB (PB-2026-01 do PB-2026-03), rok 31.10.2026. i 31.12.2026. |
| 2027 | Evakuacija | Požar s evakuacijom (npr. IIZS-01 Požar u kontejneru na gradilištu ili IIZS-02 Požar u skladištu materijala) | Određuje se pri izradi scenarija (aktivno gradilište ili sjedište) | do 30.06.2027. | HSE referent | Planirano |
| 2028 | Okolišni | Okolišni scenarij različit od IIZS-03 (npr. IIZS-04 Onečišćenje mora, ako se izvode obalni radovi) | Određuje se pri izradi scenarija | 2028., rok se utvrđuje pri reviziji Plana | HSE referent | Planirano |

# KONTAKTI

| ## Važni kontakti | ## Kontakt osoba | ## Broj telefona |
| --- | --- | --- |
| ## Hitne službe | ## Centar 112 (sve hitne službe) | ## 112 |
| ## Policija | ## Policijska uprava zadarska | ## 192 |
| ## Hitna medicinska pomoć | ## Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije | ## 194 |
| ## Vatrogasci Zadar | ## Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra | ## 193 |
| ## Lučka kapetanija (za scenarij na moru) | ## Lučka kapetanija Zadar, Gaženička cesta 28c; na moru i MRCC Rijeka 195 | ## +385 23 254 888 / 195 |
| ## Ovlaštena tvrtka za sanaciju izlijevanja | ## CIAN d.o.o., Split (preuzimanje onečišćenog materijala kao opasnog otpada) | ## 021 540 190 |
| ## MR | ## Rinalda Kalmeta | ## rina@tehma.hr |
| ## HSE referent | ## Krešimir Peša, dipl. ing. |  |
| ## Direktor | ## Ivan Mažer | ## +385 91 533 5744, ivan@tehma.hr |

# ZAPISI

## Kao referenca:

- zapisnici o izvanrednim događajima,

- zapisnici o vježbama (ZAP-VJ-xx, na obrascu FRM-IMS-19) s listama prisutnosti (FRM-IMS-01),

- fotografije, PL-ovi, izvješća ovlaštenih tvrtki,

- NC/KR evidencije (REG-NC-KR),

- lokacijski dodaci plana (PLAN-IIZS-L) po gradilištu.

## Rok čuvanja zapisa - min. 10 godina (ili duže, ako traže propisi/projekti).

# POVIJEST IZMJENA

| Verzija | Datum | Opis izmjene | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 03.12.2025. | Inicijalno izdanje. | Direktor |
| v1.1 | 25.09.2026. | Poglavlje Vježbe pripravnosti zamijenjeno poglavljem Godišnji plan vježbi: najmanje jedna vježba godišnje, naizmjenično scenarij evakuacije i okolišni scenarij, nositelj provedbe i dokumentiranja HSE referent, zapis na obrascu FRM-IMS-19, zapisnik vježbe kao obvezni ulaz upravine ocjene, praćenje poboljšanja u PROG-PB do zatvaranja. Tablica vježbi usklađena sa stvarno provedenim vježbama: upisana vježba provedena 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) i plan za 2027. i 2028. Ujednačena oznaka dokumenta: u zaglavlju, tablici podataka i metapodacima stajalo je PLAN-IIZS-01, a u tekstu PLAN-IIZS; unutar dokumenta ujednačeno na PLAN-IIZS-03 (šifre scenarija IIZS-01 do IIZS-08 nisu mijenjane). Dopunjen opis lokacijskog dodatka PLAN-IIZS-L (mjesto opreme za intervenciju, poboljšanje s vježbe 14.09.2026., rok 31.10.2026.). Dopunjene reference i zapisi. Datum izdanja u zaglavlju i tablici podataka upisan kao fiksni podatak umjesto automatskog polja. | Direktor |