MATRICA ASPEKATA I RIZIKA OKOLIŠA

Tvrtka: TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: AO-IMS-01

Verzija: v1.1

Datum: 25.09.2026.

Odobrio: Direktor

# UPRAVLJANJE DOKUMENTOM

- Vlasnik dokumenta: HSE referent (vođenje matrice) i Predstavnik uprave (MR)

- Odobrio: Direktor

- Status: Kontrolirani dokument, jedina mjerodavna matrica okolišnih aspekata TEHMA d.o.o. (elektronička verzija je mjerodavna)

- Metodologija: PROC-IMS-07 Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima, v1.1

- Datum zadnjeg preispitivanja: 25.09.2026.

- Sljedeće preispitivanje: pri promjeni djelatnosti, otvaranju novog gradilišta ili izmjeni propisa, a najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene

Povijest verzija

| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje matrice aspekata i rizika IMS | Direktor |
| v1.1 | 25.09.2026. | U matricu objedinjen sadržaj lista REG-AO iz TEHMA-IMS-Registra, inicijalno popunjenog obrasca FRM-IMS-09 i okolišnog dijela IMS-RISK-ENV; te evidencije označene su kao zastarjele (zapažanje DNV RENRAJ-0004). Metodologija ujednačena s PROC-IMS-07 v1.1: Z = V x P, prag značajnosti 10, uvjeti nastanka (R, I, IS), obrazloženje za svaki značajan aspekt. Dodani aspekti podmorskih radova, završnih radova, uređenja okoliša, rada u naselju (DV Pčelica) i nepovoljnih vremenskih uvjeta; veza sa stavkama registra rizika RIZ-IMS-01 v1.1. Datum u zaglavlju više se ne ispisuje automatski (ranije polje s tekućim datumom). | Direktor |

# SVRHA, OPSEG I PRIMJENA

Matrica evidentira okolišne aspekte svih aktivnosti TEHMA d.o.o. (niskogradnja, visokogradnja, završni radovi, podmorski radovi, uređenje okoliša, transport, skladištenje i uredske aktivnosti), procjenjuje njihove utjecaje na okoliš i određuje značajne aspekte, u skladu s točkom 6.1.2 norme ISO 14001:2015. Primjenjuje se na sva gradilišta, skladišta i ured te na aktivnosti podizvođača.

Ocjena se provodi prema metodologiji opisanoj u PROC-IMS-07:

- Značajnost: Z = V x P (V - vjerojatnost ili učestalost nastanka, P - ozbiljnost utjecaja na okoliš; svaki od 1 do 5; Z od 1 do 25)

- Aspekt je značajan (DA) ako je Z 10 ili više, ili ako je P = 5 bez obzira na vjerojatnost, ili ako zakonski zahtjev zaštite okoliša povezan s aspektom nije u potpunosti ispunjen (ocjena 1 ili 2 u PUZ-IMS-01), ili ako je u proteklih 12 mjeseci zaprimljena opravdana pritužba zainteresirane strane.

- Uvjeti nastanka: R - redovni uvjeti rada; I - izvanredni uvjeti (pokretanje i zaustavljanje, održavanje, kvar, nepovoljni vremenski uvjeti); IS - izvanredna situacija (izlijevanje, požar, nezgoda).

- Obrazloženje: za svaki značajan aspekt ocjena je obrazložena u poglavlju 4.

Ljestvice ocjene

| Ocjena | V - vjerojatnost / učestalost | P - ozbiljnost utjecaja na okoliš |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vrlo rijetko; samo u malo vjerojatnoj izvanrednoj situaciji | Zanemariv utjecaj |
| 2 | Rijetko (nekoliko puta u više godina) | Mali, lokalan, kratkotrajan i potpuno povratan |
| 3 | Povremeno (na dijelu projekata ili približno jednom godišnje) | Umjeren, lokalan, sanira se vlastitim mjerama; ili utječe na susjede (moguće pritužbe) |
| 4 | Često (na većini gradilišta, više puta godišnje) | Velik; onečišćenje tla ili vode koje zahtijeva sanaciju; osjetljiva lokacija |
| 5 | Stalno ili svakodnevno | Vrlo velik; dugotrajna ili nepovratna šteta (npr. more, zaštićeno područje) |

# OBJEDINJAVANJE RANIJIH EVIDENCIJA

Tablica prikazuje kamo je prenesena svaka stavka iz ranijih evidencija aspekata. Stavke istog sadržaja spojene su, a ocjene su ponovno određene prema jedinstvenoj metodologiji. Zasebne matrice po gradilištu ne vode se; aspekti specifični za lokaciju upisuju se u ovu matricu uz naziv lokacije.

| Aspekt v1.1 | AO-IMS-01 v1.0 | REG-AO | FRM-IMS-09 v1.0 | IMS-RISK-ENV v1.0 / PROC-IMS-07 v1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | AO1 | - | AO-01 (dio) | prašina; iskapanje |
| A-02 | AO7 (buka) | 1 | AO-05 | buka |
| A-03 | AO2 | 2 | AO-04 | emisije ispušnih plinova; gorivo |
| A-04 | AO7 | - | - | - |
| A-05 | - | 3 | AO-02 (dio) | prolijevanje betona, žbuke, mulja |
| A-06 | - | - | AO-02 | građevinski otpad |
| A-07 | - | 5 | - | građevinski otpad |
| A-08 | AO5 | - | - | opasni otpad |
| A-09 | AO4 | - | - | ambalažni otpad |
| A-10 | - | - | AO-06 | - |
| A-11 | - | 4 | AO-01 | izlijevanje goriva (primjer 2) |
| A-12 | AO6 | - | - | - |
| A-13 | AO3 | - | AO-07 | more i obalne zone |
| A-14 | - | - | - | more i obalne zone |
| A-15 | - | - | AO-03 | - |
| A-16 | - | - | - | izvanredne situacije (požar) |
| A-17, A-18, A-20, A-21 | - | - | - | novo (preispitivanje 25.09.2026.) |
| A-19 | - | - | - | potrošnja resursa (voda, energija) |
| A-22 | AO8 | 6 | AO-08 | - |

# TABLICA MATRICE ASPEKATA I UTJECAJA

Stanje na dan preispitivanja 25.09.2026. Uvjeti: R - redovni, I - izvanredni, IS - izvanredna situacija. Značajni aspekti (DA) označeni su bojom.

| ID | Aktivnost / proces | Aspekt okoliša | Utjecaj na okoliš | Uvjeti | V | P | Z | Značajan | Zakonski zahtjev (RZZ) | Mjere kontrole (postojeće i planirane) | Nositelj | Rok / status | Veza RIZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Iskop i zemljani radovi | Prašina; uklanjanje tla i vegetacije | Onečišćenje zraka; oštećenje tla i vegetacije | R | 4 | 3 | 12 | DA | Zakon o zaštiti zraka; uvjeti iz akata za građenje | Vlaženje površina i prometnica gradilišta u suhom razdoblju; ograničenje brzine vozila; očuvanje vegetacije izvan zone radova; prilagodba plana radova tijekom suše. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | R-13, R-21 |
| A-02 | Strojni radovi i rušenje, osobito u naselju (npr. DV Pčelica) | Buka i vibracije | Uznemiravanje stanovnika i korisnika susjednih objekata | R | 4 | 3 | 12 | DA | Zakon o zaštiti od buke | Rad u dopuštenom vremenu; ispravni strojevi; bučni radovi u terminima dogovorenim s investitorom; evidencija pritužbi. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | R-13 |
| A-03 | Rad strojeva i transport | Potrošnja goriva; emisije ispušnih plinova | Onečišćenje zraka; emisije CO2 (klimatske promjene) | R | 5 | 2 | 10 | DA | Zakon o zaštiti zraka | Redovno održavanje strojeva i vozila; planiranje ruta; gašenje strojeva u praznom hodu; mjesečna evidencija potrošnje goriva (P-10). | HSE referent | 31.03.2027. / otvoreno | P-10 |
| A-04 | Transport materijala i otpada | Buka, prašina i blato na javnim prometnicama | Uznemiravanje zajednice; onečišćenje prometnica | R | 4 | 2 | 8 | NE | Zakon o cestama (privremena regulacija prometa) | Planiranje ruta i vremena vožnje; čišćenje kotača i prilaza; prekrivanje tereta. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-05 | Betoniranje | Ispiranje miješalica, pumpi i alata | Onečišćenje tla i voda (alkalna voda, cementni mulj) | R, I | 3 | 4 | 12 | DA | Zakon o vodama | Određeno mjesto za ispiranje (nepropusna podloga ili posuda); zabrana ispiranja u tlo, slivnike i more; uvjet u narudžbi betona. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-06 | Betoniranje i zidarski radovi | Otpad od betona, morta i ambalaže | Zauzimanje prostora odlagališta | R | 4 | 2 | 8 | NE | Zakon o gospodarenju otpadom | Odvajanje po vrstama; predaja ovlaštenom sakupljaču; očevidnik otpada. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | R-14 |
| A-07 | Rušenje, demontaža i rekonstrukcija | Građevni otpad (beton, opeka, metal, drvo, miješani) | Zauzimanje prostora odlagališta; trošenje resursa | R | 5 | 3 | 15 | DA | Zakon o gospodarenju otpadom; Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom | Razdvajanje u označenim spremnicima; predaja ovlaštenom sakupljaču uz prateći list; očevidnik otpada (FRM-IMS-07); mogućnost oporabe (P-05). | HSE referent | trajno / aktivno | R-14, P-05 |
| A-08 | Održavanje strojeva, završni radovi, intervencije | Opasni otpad (zauljeni otpad, sorbenti, ambalaža boja i kemikalija); miješanje s neopasnim | Onečišćenje tla i voda | R | 3 | 4 | 12 | DA | Zakon o gospodarenju otpadom | Odvojeni označeni spremnici za opasni otpad; natkriveno skladištenje; predaja ovlaštenom sakupljaču; obuka radnika; kontrola prema FRM-IMS-18. | HSE referent | trajno / aktivno | R-14 |
| A-09 | Nabava materijala | Ambalažni otpad | Opterećenje okoliša otpadom | R | 4 | 2 | 8 | NE | Zakon o gospodarenju otpadom | Odvojeno prikupljanje ambalaže; s dobavljačima dogovarati povrat ambalaže (P-05). | Direktor / MR | 31.03.2027. / otvoreno | P-05 |
| A-10 | Skladištenje materijala na gradilištu | Rasipanje i ispiranje rasutog materijala (cement, pijesak, šljunak) | Onečišćenje tla, oborinske odvodnje i mora | R, I | 3 | 3 | 9 | NE | Zakon o vodama | Natkriveno ili prekriveno skladištenje na paletama; udaljenost od slivnika; pojačane mjere pri najavi jakih oborina. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | R-22 |
| A-11 | Tankiranje i pretakanje goriva, rukovanje uljima | Izlijevanje goriva ili ulja | Onečišćenje tla, oborinske odvodnje i podzemnih voda | IS | 3 | 4 | 12 | DA | Zakon o vodama; Zakon o gospodarenju otpadom (zbrinjavanje onečišćenog materijala) | Spremnici s tankvanama; tankiranje na određenom mjestu; apsorbenti i prekrivač slivnika na označenom mjestu; PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS (scenarij IIZS-03); korektivne radnje iz ZAP-VJ-01. | HSE referent | 31.12.2026. / otvoreno | R-15, P-06 |
| A-12 | Rad i održavanje strojeva na gradilištu | Curenje ulja, maziva i hidrauličnog ulja | Onečišćenje tla | I | 3 | 4 | 12 | DA | Zakon o vodama | Redovno servisiranje; dnevna vizualna provjera strojeva; podmetači ispod strojeva; servisiranje samo na zaštićenoj podlozi. | Voditelj gradilišta | 31.03.2027. / otvoreno | R-10 |
| A-13 | Podmorski radovi i radovi uz more | Izlijevanje goriva ili ulja s plovila i strojeva | Onečišćenje mora i obalnog područja | IS | 2 | 5 | 10 | DA | Zakon o vodama; Zakon o zaštiti prirode | Plutajuće apsorpcijske brane i apsorbenti na mjestu rada; tankiranje izvan mora; ispravnost plovila i strojeva; PLAN-IIZS. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere. | HSE referent | trajno (svaki rad uz more) / aktivno | R-15, R-23 |
| A-14 | Podmorski radovi i radovi uz more | Zamućenje mora; poremećaj morskog dna; ispiranje materijala u more | Utjecaj na morska staništa i kakvoću mora | R | 3 | 4 | 12 | DA | Zakon o zaštiti prirode; Zakon o vodama; uvjeti iz akata za građenje | Ograničenje zone rada; zabrana odlaganja materijala u more; zaštitne zavjese gdje su propisane; provjera uvjeta iz akata za građenje prije početka radova. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere. | Voditelj gradilišta | trajno (svaki rad uz more) / aktivno | R-23 |
| A-15 | Zavarivanje i rezanje metala | Dim i plinovi | Lokalno onečišćenje zraka | R | 2 | 2 | 4 | NE | - | Rad u prozračenom prostoru; ispravna oprema. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-16 | Vruće radnje; skladištenje zapaljivih tvari | Požar na gradilištu | Emisije dima; onečišćenje vodom za gašenje; otpad | IS | 1 | 4 | 4 | NE | Zakon o zaštiti od požara | Aparati za gašenje; nadzor vrućih radova; postupanje prema PROC-IMS-09. | HSE referent | trajno / aktivno | R-15 |
| A-17 | Završni radovi | Uporaba boja, lakova, ljepila i otapala | Emisije hlapivih organskih spojeva; opasna ambalaža | R | 3 | 2 | 6 | NE | Zakon o gospodarenju otpadom (ambalaža) | Zatvorene posude; sigurnosno-tehnički listovi na gradilištu; ambalaža kao opasni otpad (A-08). | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-18 | Radovi na uređenju okoliša | Zemljani radovi, sadnja, uporaba gnojiva; nove zelene površine (pozitivan aspekt) | Utjecaj na tlo; povećanje zelenih površina | R | 2 | 2 | 4 | NE | - | Uporaba materijala prema projektu; zaštita postojećeg drveća. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-19 | Rad na gradilištu općenito | Potrošnja vode i električne energije | Trošenje prirodnih resursa | R | 4 | 1 | 4 | NE | - | Racionalna uporaba; zatvaranje ventila i isključivanje opreme kad se ne koristi. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | - |
| A-20 | Rad pri nepovoljnim vremenskim uvjetima (bura, jake oborine) | Raznošenje otpada, prašine i lakog materijala; ispiranje mulja | Onečišćenje okoline, oborinske odvodnje i mora | I | 3 | 3 | 9 | NE | Zakon o vodama | Učvršćivanje spremnika i materijala; zaštita slivnika; mjere iz R-21 i R-22. | Voditelj gradilišta | trajno / aktivno | R-21, R-22 |
| A-21 | Rušenje, rezanje i brušenje pri rekonstrukcijama i završnim radovima (npr. DV Pčelica) | Prašina | Onečišćenje zraka u naselju; utjecaj na korisnike susjednih objekata i djecu | R | 4 | 3 | 12 | DA | Zakon o zaštiti zraka | Vlaženje; alati s usisom; prekrivanje i zatvaranje zone rada; čišćenje prilaza; prašnjavi radovi u terminima dogovorenim s investitorom. | Voditelj gradilišta | trajno (tijekom projekta) / aktivno | R-12, R-13 |
| A-22 | Uredske aktivnosti | Potrošnja papira i energije | Neizravni utjecaj na resurse i emisije | R | 3 | 1 | 3 | NE | - | Digitalna dokumentacija; elektronički računi i arhiva; isključivanje opreme. | MR | trajno / aktivno | - |

Ukupno aspekata: 22; značajnih: 11 (A-01, A-02, A-03, A-05, A-07, A-08, A-11, A-12, A-13, A-14, A-21).

# OBRAZLOŽENJE OCJENE ZNAČAJNIH ASPEKATA

| ID | Aspekt | Obrazloženje ocjene | Veza RIZ-IMS-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Prašina; uklanjanje tla i vegetacije | Iskopi se izvode na većini gradilišta (V=4). Prašina utječe na okolne stanovnike i vegetaciju; utjecaj je lokalan i povratan, ali izražen u suhom i vjetrovitom razdoblju (P=3). Z=12. | R-13, R-21 |
| A-02 | Buka i vibracije | Strojni radovi odvijaju se svakodnevno tijekom grubih radova (V=4). Gradilišta u naselju i uz objekte osjetljivih korisnika izložena su pritužbama (P=3). Z=12. | R-13 |
| A-03 | Potrošnja goriva; emisije ispušnih plinova | Strojevi i vozila rade svakodnevno (V=5). Pojedinačni utjecaj je umjeren i kratkotrajan (P=2), ali stalan i povezan s emisijama stakleničkih plinova. Z=10. | P-10 |
| A-05 | Ispiranje miješalica, pumpi i alata | Ispiranje se provodi nakon svakog betoniranja (V=3). Alkalna voda i cementni mulj mogu onečistiti tlo, oborinsku odvodnju ili more, a sanacija zahtijeva uklanjanje tla (P=4). Z=12. | - |
| A-07 | Građevni otpad (beton, opeka, metal, drvo, miješani) | Građevni otpad nastaje na svakom gradilištu, osobito pri rekonstrukcijama (V=5). Količine su velike, a razvrstavanje i evidencija zakonska su obveza (P=3). Z=15. | R-14, P-05 |
| A-08 | Opasni otpad (zauljeni otpad, sorbenti, ambalaža boja i kemikalija); miješanje s neopasnim | Opasni otpad nastaje povremeno (V=3). Miješanje s neopasnim otpadom uzrokuje onečišćenje tla i voda i kršenje zakonskih obveza (P=4). Z=12. | R-14 |
| A-11 | Izlijevanje goriva ili ulja | Tankiranje je redovita aktivnost, a istjecanje je moguće približno jednom godišnje (V=3). Gorivo u oborinskoj odvodnji ili tlu zahtijeva vanjsku sanaciju (P=4). Vježba 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) pokazala je da oprema za zadržavanje nije uvijek na predviđenom mjestu. Z=12. | R-15, P-06 |
| A-12 | Curenje ulja, maziva i hidrauličnog ulja | Strojevi mogu povremeno propuštati, osobito stariji (V=3). Onečišćeno tlo mora se ukloniti kao opasni otpad (P=4). Z=12. | R-10 |
| A-13 | Izlijevanje goriva ili ulja s plovila i strojeva | Izvanredna situacija male vjerojatnosti (V=2), ali s mogućom dugotrajnom štetom za more i obalu (P=5). Značajan i prema pravilu P=5. Z=10. | R-15, R-23 |
| A-14 | Zamućenje mora; poremećaj morskog dna; ispiranje materijala u more | Pri podmorskim radovima zamućenje nastaje redovito (V=3). Morska staništa su osjetljiva, a oporavak dugotrajan (P=4). Z=12. | R-23 |
| A-21 | Prašina | Rušenje i brušenje česti su pri rekonstrukcijama i završnim radovima (V=4). Lokacije su u naselju uz osjetljive korisnike, uključujući djecu (P=3). Z=12. | R-12, R-13 |

# PRAĆENJE I PREISPITIVANJE

- Matrica se preispituje pri promjeni djelatnosti, otvaranju novog gradilišta, izmjeni propisa, nakon izvanredne situacije ili vježbe, nakon opravdane pritužbe te najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene (PROC-M1).

- Pri otvaranju novog gradilišta voditelj gradilišta i HSE referent provjeravaju primjenjivost aspekata na lokaciju i u ovu matricu upisuju aspekte specifične za lokaciju.

- Za značajne aspekte mjere se uključuju u PKI, PLAN-IIZS i, prema potrebi, u ciljeve (CILJ-IMS-01) i Program poboljšanja (PROG-PB).

- Rizici koji proizlaze iz značajnih aspekata vode se u registru rizika RIZ-IMS-01 (stupac Veza RIZ), a zakonski zahtjevi u Registru zakonskih zahtjeva FRM-IMS-08.

- Usklađenost matrice aspekata, registra rizika i registra zakonskih zahtjeva provjerava se u svakom internom auditu prema checklisti OBR-IA-IMS-01.

- Pri svakom preispitivanju upisuju se datum i povod u tablicu u nastavku.

Zapis preispitivanja

| Datum | Povod | Rezultat | Proveo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2025. | Uspostava IMS-a | Izrađena matrica v1.0 | MR |
| 25.09.2026. | Zapažanje DNV RENRAJ-0004; preuzimanje projekta DV Pčelica | Objedinjene evidencije aspekata; ujednačena metodologija; 22 aspekta, od toga 11 značajnih | HSE referent i MR |

Odobrenje

| Uloga | Ime i prezime | Potpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Izradio: HSE referent | Krešimir Peša, dipl. ing. |  |  |
| Pregledao: Predstavnik uprave (MR) | Rinalda Kalmeta |  |  |
| Odobrio: Direktor | Ivan Mažer |  |  |