ZAPISNIK VJEŽBE PRIPRAVNOSTI I REAGIRANJA

Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (izrađen na obrascu FRM-IMS-19, v1.0)

Verzija: 1.0

Vlasnik dokumenta: MR / HSE

Status: Zapis. Datum provedbe vježbe 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026.

Rok čuvanja: 10 godina

Odobrio: Direktor

Povezani dokumenti: PROC-IMS-09 (Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama), PLAN-IIZS-03, FRM-IMS-01 (Lista prisutnosti), FRM-IMS-03 (Prijava nesukladnosti)

Zahtjev norme: ISO 14001:2015, t. 8.2 (Pripravnost i reagiranje na izvanredne situacije)

| Datum izdavanja: | 22.09.2026. |
| --- | --- |

# Osnovni podaci

| Lokacija vježbe: | Gradilište rekonstrukcije dječjeg vrtića Pčelica, Zadar |
| --- | --- |
| Datum vježbe: | 14.09.2026. |
| Vrijeme početka / završetka: | 09:30 - 10:15 |
| Vrsta scenarija: | IIZS-03 Izlijevanje goriva pri tankiranju stroja (okolišni scenarij) |
| Voditelj vježbe: | Krešimir Peša, dipl. ing., HSE referent |
| Broj sudionika (prema FRM-IMS-01): | 4 (prema listi prisutnosti FRM-IMS-01, prilog 1) |
| Najavljena ili nenajavljena vježba: | nenajavljena |
| Uključene vanjske službe (DA/NE, koje): | NE - vježba je provedena internim snagama |

# Scenarij vježbe

Kratak opis pretpostavljenog događaja, mjesta nastanka i očekivanog odgovora.

Opis scenarija:

Pri tankiranju mini bagera iz prijenosne posude na asfaltiranom dijelu gradilišta dolazi do istjecanja dizelskog goriva. Gradilište je ograđeno i smješteno u stambenom okruženju, s asfaltiranim prilazom i slivnicima oborinske odvodnje uz rub prilaza te zelenom površinom budućeg igrališta uz objekt.

Provjerava se brzina uočavanja i dojave, zaustavljanje pretakanja, ograđivanje mjesta, prekrivanje najbližeg slivnika, primjena apsorbenata, sprječavanje otjecanja u oborinsku odvodnju i u tlo zelene površine, te zbrinjavanje onečišćenog materijala kao opasnog otpada.

Vježba je provedena prema PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS, scenarij IIZS-03. Zbog blizine stambenih zgrada i korisnika susjednih objekata provjerena je i zatvorenost gradilišta tijekom intervencije.

# Tijek vježbe

| Vrijeme | Aktivnost | Napomena |
| --- | --- | --- |
| 09:30 | Uočavanje istjecanja i dojava voditelju gradilišta | Uočio radnik pri tankiranju |
| 09:32 | Zaustavljanje pretakanja i isključivanje stroja | Izvršeno bez zastoja |
| 09:35 | Ograđivanje mjesta i provjera da je gradilište zatvoreno za pristup | Postavljena tri čunja i traka |
| 09:40 | Dolazak HSE referenta i procjena opsega | Procjena opsega i odluka o načinu sanacije |
| 09:48 | Prekrivanje slivnika i postavljanje apsorbenata oko mjesta istjecanja | Prekrivač za slivnik pronađen u drugom kontejneru |
| 10:05 | Prikupljanje onečišćenog materijala u označenu posudu | Onečišćeni materijal zbrinut kao opasni otpad i evidentiran u očevidniku otpada |

# Mjerila uspješnosti

| Mjerilo | Ciljna vrijednost | Ostvareno | Ocjena |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijeme od uočavanja do dojave | do 2 minute | 2 minute | zadovoljava |
| Vrijeme do zaustavljanja izvora istjecanja | do 5 minuta | 2 minute | zadovoljava |
| Potpunost evidencije sudionika | 100 % sudionika | 4 od 4 | zadovoljava |
| Dostupnost i ispravnost opreme | sva oprema na predviđenom mjestu na gradilištu | apsorbenti na mjestu, prekrivač za slivnik u drugom kontejneru i neoznačen | djelomično |
| Poznavanje uloga i zadataka | svi sudionici znaju svoju ulogu | dvoje od četiri sudionika nije znalo gdje je oprema na ovom gradilištu | djelomično |
| Sprječavanje utjecaja na okoliš | bez ulaska goriva u oborinsku odvodnju i bez upijanja u tlo zelene površine | bez ulaska u slivnik i bez onečišćenja zelene površine | zadovoljava |

# Uočena odstupanja

| Br. | Opis odstupanja | Ozbiljnost | Prijavljeno u FRM-IMS-03 (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prekrivač za slivnik i barijere za zadržavanje nisu bili na predviđenom mjestu ni označeni, nego u drugom kontejneru, što je odgodilo prekrivanje slivnika. | srednja | DA - prijava nesukladnosti ispunjava se uz ovaj zapisnik |
| 2 | Dvoje radnika nije bilo upoznato s mjestom opreme za intervenciju na ovom gradilištu. | niska | NE - riješeno uputom na licu mjesta |
| 3 | Ostala odstupanja nisu utvrđena. | - | - |

Za svako odstupanje koje predstavlja nesukladnost ispunjava se FRM-IMS-03.

# Ocjena uspješnosti vježbe

Ocjena (označiti): uspješna ☒ uspješna s primjedbama neuspješna

Obrazloženje ocjene: Dojava i zaustavljanje izvora istjecanja provedeni su unutar ciljnih vrijednosti i nije došlo do otjecanja prema oborinskom kanalu, čime je osnovni cilj vježbe ostvaren. Primjedbe se odnose na dostupnost i označenost opreme za zadržavanje te na upoznatost novozaposlenih radnika, za što su utvrđene korektivne radnje.

# Poboljšanja i korektivne radnje

| Radnja | Odgovorna osoba | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Na svakom gradilištu odrediti i označiti jedno mjesto za opremu za intervenciju (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere) i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti (PLAN-IIZS-L). | HSE referent | 31.10.2026. | otvoreno |
| Lokaciju i način uporabe opreme za intervenciju uvrstiti u uvodni razgovor pri dolasku radnika na novo gradilište. | MR i HSE referent | 31.10.2026. | otvoreno |
| Uvesti tromjesečnu provjeru kompletnosti opreme za intervenciju na aktivnim gradilištima. | Voditelji gradilišta | 31.12.2026. | otvoreno |

Radnje se prenose u PROG-PB (Program poboljšanja IMS-a) i prate do zatvaranja.

# Ulaz u upravinu ocjenu

Ovaj zapisnik obvezan je ulazni podatak upravine ocjene prema PROC-M1 i t. 9.3.2 normi ISO 9001 i ISO 14001. Datum upravine ocjene na kojoj je razmatran: 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01)

# Prilozi

1. Lista prisutnosti (FRM-IMS-01)

2. Fotodokumentacija, ako postoji

3. Prijave nesukladnosti (FRM-IMS-03), ako su nastale

# Potpisi

| Voditelj vježbe: | Krešimir Peša, dipl. ing. | Datum: | 22.09.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Predstavnik uprave (MR): | Rinalda Kalmeta | Datum: | 22.09.2026. |
| Direktor: | Ivan Mažer | Datum: | 22.09.2026. |